测绘仪器采购参数

- 无人机参数

- （一）小型无人机

- 1.GNSS：支持单北斗模式；

- 2.适配睿铂DG3五镜头倾斜摄影相机；

- 3.对称电机轴距：≤1000mm ；

- 4.最大载重：≥2.5kg ，最大起飞重量：≤9kg；

- 5.定位悬停精度绝对值：垂直≤0.5m，水平≤1.5m，视觉定位悬停精度绝对值：垂直≤0.1m，水平≤0.3m；

- 6.IP 防护等级：≥IP55；

- 7.最大飞行时间（空载）：≥55min；

- 8.最大飞行海拔高度：≥6000 m；

- 9.最大可承受风速：≥12m/s（6级风）；

- 10.工作环境温度：-20°C至50°C；

- 11.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：NCC/FCC：≥10 km，CE/MIC：≥8 km，SRRC：≥8km；

- 12.飞行器的前、后、上、下、左、右均具备双目视觉系统探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息；距离障碍物距离较近时，飞行器能主动刹停；

- 13.飞行器支持电池热插拔，当飞行器降落需要更换电池时可不关闭飞行器电源，先更换一块充满电的电池，之后再更换另一块电池。

- 14.支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示。

- 15.在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息；

- 16.遥控器和显示屏一体化设计，最大信号有效距离（无干扰、无遮挡），遥控器重量≤1.5Kg；

- 17.有用于数据保密及审计的专用USB移动存储设备，包括管理软件，应用软件和移动存储盘三部分，与移动存储管理模块联动使用，≥32G存储空间；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，原件备查）；

- 18.采用国产加密算法，支持对安全U盘进行整盘加密，防止丢失后泄密；

- 19.支持密码保护，对非法尝试密码超过预设限制，设备将自行锁定；

- 20.提供智能飞行电池一组、无人机机损险一年保额不低于48000元、三者责任险一年保额不低于50万。睿铂RIY-DG3 PSDK五镜头倾斜摄影相机保险。

- （二）轻型无人机

- 1.GNSS：支持单北斗模式；

- 2.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km；

- 3.最长飞行时间：≥49 分钟，最大可抗风速：≥12m/s；

- 4.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行；

- 5.RTK定位精度：RTK固定解：水平1cm+1ppm；垂1.5cm+1ppm；

- 6.最大飞行海拔高度：≥6000米；

- 7.具备低电量自动返航功能，具备信号丢失自动返航功能；

- 8.具备广角相机，相机CMOS不低于4/3英寸，广角相机像素不低于2000W，机械快门；

- 9.具备中长焦相机像素，相机CMOS不低于1/1.3 英寸有效像素不低于4800万；

- 10.具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸，像素数不低于4800万，数字变焦不低于 16倍；混合变焦不低于112倍；

- 11.支持贴近摄影测量、航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型，支持云台五向智能摆拍；三轴机械云台，云台可控范围俯仰-90°至35°；

- 12.具有激光测距模块，测距精度1米至3米：系统误差 <0.3 米。支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和GPS坐标；

- 13.支持图传，最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）SRRC：≥10公里；

- 14.配置2张microSD卡，容量≥256GB；

- 15.支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和GPS坐标；

- 16.智能识别功能可见光支持人车船目标的AI识别；

- 17.有用于数据保密及审计的专用USB移动存储设备，包括管理软件，应用软件和移动存储盘三部分，与移动存储管理模块联动使用，≥32G存储空间；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，原件备查）；

- 18.采用国产加密算法，支持对安全U盘进行整盘加密，防止丢失后泄密；

- 19.支持密码保护，对非法尝试密码超过预设限制，设备将自行锁定；

- 20.提供智能飞行原装电池共四块，4G增强图传模块一套，4G数据流量卡服务1年(流量不少于100G/年)，无人机原厂行业无忧旗舰版服务一年保额不低于24500元，三者责任险一年保额不低于20万。

- GNSS接收机

- （一）接收机测量性能

- 1.主板要求具备国内自主知识产权，主板通道数不低于1400；

- 2.卫星信号跟踪：

- （1）BDS：BDS：B1I，B2I，B3I，B1C，B2a，B2b

- （2）L-BAND

- 3.输出格式：ASCII：NMEA-0183以及二进制

- 4.定位输出频率：1Hz~20Hz

- 5.初始化可靠性：＞99.99%

- 6.差分支持： RTCM3.X

- 7.网络模式：VRS，FKP，MAC；支持NTRIP协议

- 8.支持L-Band 星站差分功能，星站差分模式支持CGCS国家2000系统坐标直接输出；

- 9.断点续测：在差分信号中断期间仍然提供RTK测量

- 10.静态数据格式支持：GNS，Rinex双格式静态数据

- 11.专业星光夜视高清摄像头，超大视角，支持实景放样

- 12.内置GNSS组合天线： GNSS、4G网络、WiFi，蓝牙天线高度集成的组合天线，实现360度无死角的天顶信号通讯，能够在复杂环境中稳定工作。

- （二）定位精度

- 13.静态测量平面精度：

- ±（2.5+0.5×10-6D）mm （D为被测点间距离）

- ±（5.0+0.5×10-6D）mm （D为被测点间距离）

- 动态（RTK）测量平面精度：

- ±（8+1×10-6D）mm（D为被测点间距离）

- ±（15+1×10-6D）mm（D为被测点间距离）

- 码差分水平精度不低于：±0.25m + 1 ppm RMS。

- （三）主机配置及功能

- 操作系统：LINUX操作系统；

- 数据存储：内置16GB ROM, 支持静态数据自动循环存储；

- 接收机电池：内置高容量锂电池不低于6800mAh,网络移动站工作时间大于15小时,内置不可拆卸。

- 用户界面：单按键，三个LED提示灯：卫星灯，信号灯，电源灯

- eSIM卡 :支持主机和手簿双eSIM，双网双待，含3年流量，开机即是高精度。

- 内置全国CORS账号，支持一键固定功能，支持国家2000坐标系。

- 内置新一代高精度惯导，开机自动初始化，自动姿态补偿，精度：8mm+0.7mm/°tilt。

- 支持WiFi通信和蓝牙通信，支持手簿NFC闪连实现智能化操作;

- 内置电台最大功率不小于2W，功率至少3档可调；频范围410MHz~470MHz；电台协议需支持HI-TARGET，TRIMTALK450S，TRIMMARKⅢ，TRANSEOT，SOUTH，CHC，SATEL，频道数：116个频道（其中16个可配置）；

- 智能应用：智能基站，智能语音，功能自检，电池快充；

- 高级功能：NFC闪联，WebUI交互，U盘固件升级；

- 远程服务：消息推送、在线升级、远程控制；

- 智能基站：智能选择最优服务器或最优频道和协议，移动站只需输入基站主机号，就能自动匹配基站参数，让设站变得简单。

- 云服务：设备管理，位置服务，协同作业，数据分析；

- （四）物理性能

- 主机要求：主机小型化设计

- 端口： USB type C接口；SMA接口；

- 三防：防尘防水、不低于IP68，抗2米高测杆自然跌落；

- 工作温度:-45℃~+75℃，存储温度:-55℃~+85℃

- （五）手簿采集器

- 34.操作系统：不低于Android 11版本；

- 35.处理器：2GHz，8核处理器 ；

36.存储：不低于3GB RAM+32GB ROM，支持T-Flash存储卡，最高达128GB；

37.屏幕：5.5 英寸高亮户外彩色电容触摸屏（支持触摸笔，可带手套操作）；显示分辨率：720*1440；阳光可见，典型亮度600 nits；

38.支持手簿AR测量和AR放样；

39.蜂窝移动：4G全网通，双卡双待，内置eSIM卡，含三年流量；

40.WiFi：802.11b/g/n/ac,Wapi,AP（支持WiFi与蜂窝移动双联智选上网）；

41.蓝牙：Bluetooh 2.4GHz，BT5.1；

42.NFC连接：支持NFC闪联；

43.USB接口：USB Type C接口 支持OTG功能；

44.输出：全键盘测绘专属T9键盘，专业智能输入法 ；

45.电池：内置锂电池可连续工作大于22小时，支持快充；

46.三防：IP68；抗1.8米自由跌落；

47.工作温度：-20℃～+60℃；存储温度：-30℃～+70℃；

48.定位：内置 GNSS 天线，支持GPS+Beidou+GLONASS，AGPS；

49.功能应用：内置1300万像素摄像头(带闪光灯)；高亮Flash LED闪光灯，（支持手电筒功能）；

50.感应器：重力感应器，地磁，光感应器，陀螺仪；

三、管线探测仪

（一）接收机技术规格

1.显示屏：LCD显示屏，阳光下清晰可见；

2.电池续航时间：≥ 30小时；

3.直连法深度准确度0.1–3米深度范围内：误差 ±2.5%；

4.最大探测深度：≥ 6 米；

5.定位精度：0.1–3米深度范围内：±5%（直连法 ±2.5%）；

6.主动管线探测频率：须包含 ELF(98/128Hz)、460Hz、570Hz、577Hz、LF(512/640Hz)、740Hz、870Hz、970Hz、8kHz、9.8kHz、33kHz、65kHz、83kHz、131kHz、200kHz；

7.探棒探测频率：须包含 8kHz、33kHz、640Hz、512Hz；

8.被动探测模式：须包含 电力（Power）、无线电（Radio）、有线电视（Cable TV）、阴极保护（Cathodic Protection）；

9.主菜单功能：须具备音量调节（VOL）、数据存储/发送（LOG）、公英制单位切换（UNITS）、标定（CAL）、语言选择（LANG）、电网频率设置（50/60Hz POWER）、天线模式开关（ANT）、频率开关（FREQ）、穿透报警开关（ALERT）、电池类型设置（BATT）；

10.天线工作模式：须具备单天线模式、峰值模式、谷值模式、峰谷值（PK/NL）组合模式；

11.罗盘与目标识别：具备Compass罗盘追踪功能及CD技术（目标电缆快速识别）；

12.数据平台：支持SurveyCERT™平台，用于数据分析与输出；

13.深度测量技术：具备TruDepth™真实深度测量功能；

14.过载保护：具备动态过载保护（DOP）功能，适用于高电磁干扰环境；

15.浅埋报警：具备 StrikeAlert™ 穿透报警功能；

16.特殊深度测量：支持被动电力频率（Power）模式下显示深度；

17.远程标定：支持 eCAL™ 网上标定验证功能。

（二）发射机技术规格

18.外形：体型小巧，便于携带

19.显示屏：LCD显示屏，阳光下清晰可见；

20.电池续航时间：≥ 15 小时；

21.主菜单功能：须具备音量调节（VOL）、频率开关（FREQ）、输出增强定时（BOOST）、语言选择（LANG）、电池类型设置（BATT）、最大输出功率设置（MAX P）、接收机型号选定（MODEL）、最大输出电压设置（MAX V）；

22.发射频率：须包含 8kHz、9.8kHz、33kHz、65kHz、83kHz、131kHz、200kHz、940Hz；

23.可选输出功率：须支持 1W、2W、3W、5W、10W 可选。

（三）成套与作业能力

24.成套附件：接收机1台、发射机1台、延长线1根、直连线1根、地钎1根、夹钳1个、说明书1本、碱性配套电池10节；

25.作业模式：须支持工频法（被动感应）、直接法、夹钳法、电偶极感应法、磁偶极感应法；

26.目标管线类型:电缆、电线、光缆、铁质水管。